1

DROG – MAR

mgr inż.  MAREK PIECZYŃSKI

14 – 500 BRANIEWO   UL. Łącznikowa 1/15

Tel. Kom. 660495177                                                                                                                                     .

#### PRZEDMIAR – ŚLEPY KOSZTORYS

ROZWIĄZANIE WARIANTOWE

ZADANIE :  PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ ZDODA -  RUSY

NA ODCINKU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 0,95 km

- odcinek na działce nr 59 długości 0,2 km

- odcinek na działce nr 80 długości 0,75 km

INWESTOR : GMINA BRANIEWO, 14-500 BRANIEWO , UL. MONIUSZKI 5

CPV  45100000-8,   45233000-9,  45230000-8 ,45233280 , 45233000-0

| Wyszczególnienie | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | mgr inż. Marek Pieczyński | uprawniony projektant w zakresie dróg nr 1636/EL/91 | marzec 2014 r. |

2

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr 59 , 80  obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

1. Charakterystyka  terenu  ( stan istniejący )

Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnię z kruszywa

naturalnego (piasek średni , pospółka ) o zmiennej szerokości. Odcinek drogi powiatowej

nr 1312N szer. 3,5 m , odcinek drogi na działce nr 59 średniej szerokości 4,5 m.

Droga przebiega w terenie falistym o różnicy wzniesień wynoszącym około 8,0m. Otoczenie

stanowią pola i łąki , lasy , a na początkowym odcinku w miejscowości Zgoda występuje

zabudowa wielorodzinna ale w znacznej odległości od drogi. W ciągu drogi zlokalizowane są

3 przepusty pod drogą i kilka przepustów  pod zjazdami . Pas drogowy, a w zasadzie rowy

przydrożne są zakrzaczone. Drzewa rosną w pasie drogi powiatowej na odcinku od km

0+460 do km 0+750 i nie kolidują z planową nową nawierzchnią drogi. Szerokość pasa

drogowego jest zmienna i  wynosi od 9,0 m do 15,0 m . Rowy przydrożne występują po obu

stronach drogi na całej długości oprócz pierwszych 80m  drogi powiatowej i ostatnich 80 m

drogi na działce nr 59  gdzie występują tylko po jednej stronie. W miejscowości Zgoda , po

lewej stronie początkowego odcinka drogi powiatowej, znajduje się naturalny zbiornik wodny.

poza pasem drogowym .Inne znane uzbrojenie nie występuje. Odcinkiem drogi

przewidzianym do przebudowy odbywa się zasadniczy ruch z miejscowości Zgoda do

miejscowości Rusy.  Ponadto drogą tą odbywa się ruch sprzętu rolniczego jak i leśnego .

2.  Zakres  opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branżę drogową .  W ramach remontu na

omawianym odcinku przewiduje się :

- Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- Ułożenie  nawierzchni bitumicznej

- Wykonanie zjazdów i mijanek

- Wykonanie poboczy z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie

- Odmulenie  rowów przydrożnych , remont przepustów

3.  Stan projektowany  ( przebieg trasy )

- Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi  L

- Prędkość projektowa   Vp = 40 km/h

- Przekrój poprzeczny

- Szerokość jezdni  – 3,0  m

- Szerokość poboczy – 1,0 m

- Szerokość korony – 5,0 m

- Zakres prac

# Na istniejącej nawierzchni  po jej wyprofilowaniu i zagęszczeniu położona zostanie warstwa

# podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie , a na niej nowa jezdna z betonu

# asfaltowego. Z uwagi na planowane mijanki i poszerzenia po wykonaniu nasypów zostanie

# wykonana konstrukcja  jezdni j.w . Pobocza zostaną uzupełnione z  kruszywa

# stabilizowanego mechanicznie. Zadanie obejmuje też  wykonanie prac związanych z

# poprawą odwodnienia.  W celu poprawienia bezpieczeństwa planuje się ustawienie

# oznakowania pionowego i ustawienia bariery  ochronnej.

3

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr 59 , 80  obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

# Niweleta

Niweleta drogi zostanie wyniesiona o grubość położonych warstw bitumicznych i podbudowy.

- Przekrój poprzeczny

Droga w przekroju poprzecznym  będzie posiadała jezdnię o  szerokości 3,0 m, a na

mijankach 5,0 m. Pochylenie  poprzeczne zasadniczo jednostronne 2%. Na łukach R1, R5 i

R6 pochylenie jednostronne 4% , na łuku R2 – jednostronne 6% , na łukach R3i R9 –

jednostronne 3,% , na  łuku R4– jednostronne 7% . Na pozostałych łukach R7 i R8

pochylenie  poprzeczne jednostonne 2%. Na mijankach spadek dopasowany do spadku

odcinka drogi przy mijance. W przypadku zlokalizowania zjazdu na wysokości mijanki od

strony zjazdu mijanka ograniczona krawężnikiem betonowym przejazdowym wtopionym .

Pochylenie skarp nasypów i wykopów powinno wynosić 1 : 1,5.

Obustronne  pobocze szerokości 1,0 m. Na odcinkach prostych i odcinkach krzywoliniowych

o pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku prostym spadek pobocza  6% . Na

odcinkach krzywoliniowych  o pochyleniu poprzecznym jezdni innym niż na odcinku prostym

spadek pobocza po wewnętrznej stronie łuku o 2%wiekszy niż pochylenie jezdni , po

zewnętrznej stronie tyle co pochylenie jezdni. Na długości łuku R4 poszerzenie jezdni 1,0 m ,

zwężające się do szerokości jezdni na długości prostych przejściowych .

4. Projektowana  konstrukcja  nawierzchni

Dla wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi w uzgodnieniu z inwestorem  przyjęto

następującą konstrukcję wzmocnienia :

A. Trasa zasadnicza oraz mijanki i poszerzenia :

- warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S )

- warstwa wiążąca gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W )

- warstwa podbudowy gr. 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

B. Droga na działce nr 59 od km 0+000 do km 0 + 200  :

- warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S )

- warstwa wiążąca gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W )

- warstwa podbudowy gr. 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

4

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr 59 , 80  obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

5.Zakres ilościowy robót

- droga na działce nr 59

- warstwa podbudowy gr 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie                                                                                                -  660,0 m2

- ułożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego                        -   624,0 m2

- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego                       -   600,0  m2

- pobocza gr 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie                                                                                            - 400,0 m2

- wykopy                                                                                                       - 106,0 m3

- droga na działce nr 80

- warstwa podbudowy gr 8 cm z kruszywa  łamanego stabilizowanego

mechanicznie                                                                                                 - 2857,5 m2

- ułożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego                        -  2.722,5  m2

- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego                       -  2.632,5  m2

- pobocza gr 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie                                                                                             - 1500,0  m2

- wykopy                                                                                                       - 624,05 m3

- nasypy                                                                                                       -  123,8 m3

6.Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej  zgodnie z

rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130

poz. 1389 )

2.. Ceny jednostkowe robót budowlanych stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu

inwestorskiego metodą uproszczoną przyjęto w oparciu o ceny rynkowe

3.. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:

- dokumentacja projektowa z przedmiarem robót

- ceny jednostkowe robót

- specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych

5

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr 59 ,   obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

# ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT

1. Roboty pomiarowe

- 0,2 km

2. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem skarp i dna , w grunt kat. III z wywozem

- droga , pobocza, -   200,0 x 3,3 x 0,1 + 1,0 x 200,0 x 2 x 0,1 = 106,0  m3

3.. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nową konstrukcję drogi,

-  3,3 x 200,0 = 660,0 m2

4.. Ułożenie podbudowy gr.8cm  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  trasa

zasadnicza,

-  3,3 x 200,0 = 660,0  m2

5.  Wykonanie poboczy   gr. 8 cm  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- 1,0 x 2 x 200,0 = 400,0 m2

6.  Skropienie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej

-  3,0 x 200,0 = 600,0 m2

7. Ułożenie w-wy wiążącej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC 16W z dowozem

- 3,12 x 200,0 = 624,0 m2

8. Ułożenie w-wy ścieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S z dowozem

-  3,0 x 200,0 = 600,0 m2

9. Ułożenie rur dwudzielnych typu AROT na istniejących kablach energetycznych biegnących pod jezdnią

łącznie z robot. ziemnymi

- 7,0 mb

6

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr 59 ,   obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

PRZEDMIAR  ROBÓT

| Pozycja STWiORB | L.p. | ## Obliczenie wielkości | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.00.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |
| 01.01.01 | 1. | Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót Pozycja nr 1 załącznika do przedmiaru | km | 0,2 |
| 02.00.00 |  | # ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |
| 02.01.01 | 2. | Wykopy koparką w gruncie kat. III ( rowy przydrożne, droga ) z profilowaniem skarp i dna oraz wywozem Pozycja nr 2 załącznika do przedmiaru | m3 | 106,0 |
| 04.00.00 |  | # PODBUDOWY CPV 45233000-9 |  |  |
| 04.01.01 | 3. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nową konstrukcję drogi Pozycja nr 3 załącznika do przedmiaru | m2 | 660,0 |
| 04.04.02 | 4 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.8 cm Pozycja nr 4 załącznika do przedmiaru | m2 | 660,0 |
| 04.04.02 | 5 | Wykonanie poboczy gr. 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Pozycja nr 5 załącznika do przedmiaru | m2 | 400,0 |
| 04.03.01 | 6 | Skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej Pozycja nr 6 załącznika do przedmiaru | m2 | 600,0 |
| 05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 |  |  |
| 05.03.05 | 7 | # Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W z dowozem Pozycja nr 7 załącznika do przedmiaru | m2 | 624,0 |
| 05.03.05 | 8 | # Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowegoAC11S z dowozem # Pozycja nr 8 załącznika do przedmiaru | m2 | 600,0 |
| 06.00.00 |  | # ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |
| Kalk. indywid. | 9 | Ułożenie rur dwudzielnych typu AROT na istniejących kablach energetycznych biegnących pod jezdnią łącznie z robot. ziemnymi. Pozycja nr 9 załącznika do przedmiaru | mb | 7,0 |

7

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr 59 ,  obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

| Lp | Pozycja STWiOR | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 | 5. | 6. | 7. |
|  | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 | Wyznaczenie oraz pomiary w okresie trwania robót | km | 0,2 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 2 | 02.01.01 | Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna ( grunt kat. III ) z wywozem | m3 | 106,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 3 | 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nową konstrukcję drogi | m2 | 660,0 |  |  |
| 4 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm | m2 | 660,0 |  |  |
| 5 | 04.04.02 | Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm | m2 | 400,0 |  |  |
| 6 | 04.03.01 | Skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 600,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 7 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W z dowozem | m2 | 624,0 |  |  |
| 8 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S z dowozem | m2 | 600,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 9 | Kalk. indywid. | Ułożenie rur dwudzielnych typu AROT na istniejących kablach energetycznych biegnących pod jezdnią łącznie z robot. ziemnymi. | mb | 7,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM ( cena netto ) |  |  |  |  |
|  |  | ### Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM ( cena z podatkiem) |  |  |  |  |

8

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr 59 ,   obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

# TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

| Lp | POZYCJA | ELEMENT ROBÓT | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 2. | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 3. | 04.00.00 | PODBUDOWY |  |
| 4 | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |
| 5 | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
|  |  | RAZEM : |  |
|  |  | ## PODATEK VAT 23 % |  |
|  |  | OGÓŁEM Z PODATKIEM |  |

9

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr 80,   obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

# ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT

1. Roboty pomiarowe

- 0,750 km

2. Rozbiórka istniejących przepustów z wywozem materiału  ( jeden pod zjazdem nr 4, trzy pod drogą )

- 8,0 + 10,0 + 9,0 + 9,0 = 36,0  mb

3. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem skarp i dna , w grunt kat. III z wywozem

- droga , rowy przydrożne , pobocza – 750,0 x3,3 x 0,1+( 53,0x1,0 + 31,0x1,0 )x 0,7+ 2,0x 750,0 x 0,1=

= 456,3  m3

- zjazdy( nr 1,2,4,5,6,7) – ( 31,5 m2+ 4 x 15,0m2 ) x 0,1 +( 4 x 7,0 + 9,0 ) x 0,7x1,0 = 35,05 m3

-  mijanki, poszerzenia ,skrzyżowanie – ( 84,0m2 + 2 x 58,0m2 + 54,0m2 + 53,0m2 ) x 0,1 =30,7 m3

-  przepusty pod drogą  9,5 x 0,7x1,0 + 11,0m x 4,35m2 + 10,0m x 3,6m2 + 11,0m x 3,6m2 = 130,1 m3

Razem : 648,15 m3

4. Roboty ziemne ( nasypy) z profilowaniem skarp i zagęszczeniem, z pozyskaniem materiału i dowozem

-  mijanki , poszerzenia  -  ( 18,0x1,0 x 1,1 + 31,0x1,0 x 0,8 ) + 44,0x1,0 x 1,8 = 123,8 m3

5 .Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 20 cm pod przepusty pod drogą

- (11,0 x 1,4 + 21,0 x 0,9 + 9,5 x 0,7 ) x 0,2 = 8,19 m3

6.Ułożenie przepustów z rur PCV o średnicy 100 cm i 50cm i 30 cm pod drogą

- średnicy 100cm  - 11,0  mb

- średnicy 50cm  -  10,0 + 11,0 = 21,0 mb

- średnicy 30 cm -  9,5 mb

7.  Zasypanie przepustów z zagęszczeniem warstwami ( wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiału )

- 9,5m x 0,5m2 + 11,0m x 3,28m2 + 10,0m x 3,2m2 + 11,0m x 3,2m2 = 108,0 m3

8.Obudowa wlotu i wylotu przepustów pod drogą z kamienia na betonie C8/10

-  8 szt

9.. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nową konstrukcję drogi, mijanek i zjazdów

-  2.857,5 m2

10.Ułożenie podbudowy gr. 8cm  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ( trasa zasadnicza

,poszerzenia, mijanki, skrzyżowanie oraz zjazdy )

-  750,0 x 3,3+( 38,0 + 84,0 + 58,0 + 58,0 + 53,0) + ( 31,5 + 4 x 15,0 ) = 2.857,5 m2

11.  Wykonanie poboczy   gr. 8 cm  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- 750,0 x 1,0 x 2 = 1.500,0 m2

12. Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem warstwy ścieralnej

- 750,0 x 3,0 + 291,0 + 91,5 = 2.632,5 m2

10

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr 80,   obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

# ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT

13. Ułożenie w-wy wiążącej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W z dowozem ( trasa zasadnicza,

poszerzenia, mijanki skrzyżowanie oraz zjazdy )

- 750,0 x 3,12 + 291,0 + 91,5 = 2.722,5 m2

14. Ułożenie w-wy ścieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC 11S  z dowozem ( trasa zasadnicza,

poszerzenia, mijanki skrzyżowanie oraz zjazdy )

- 750,0 x 3,0 + 291,0 + 91,5 = 2.632,5 m2

15 .Wykonanie ławy żwirowej gr. 20 cm  pod przepusty na zjazdach nr  2,4,5,6,7

- ( 7,0 + 9,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 ) x 0,7 x 0,2 = 5,18 m3

16. Ułożenie przepustów z rur PCV o średnicy 30 cm  na zjazdach nr 2,4,5,6,7

- 7,0 + 9,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 = 37,0 mb

17.  Zasypanie przepustów na zjazdach z zagęszczeniem warstwami ( wraz z pozyskaniem i

dostarczeniem materiału )

- 37,0 x 0,5 = 18,5 m3

18 Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zjazdach

- 10 szt

19. Ustawienie słupków stalowych  o średnicy min 60 mm dla znaków

- 2 szt

20. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych  do słupków ( E-17a, E-18a – Zgoda , A-7)

- 3 szt

21. Ustawienie barier stalowych  energochłonnych  nad przepustem z poręczą typ SP-05/2 lub

równoważny . Rozstaw słupków bariery wynosi 2,0 m.

- 2 x 16,0 = 32,0  mb

22. Ułożenie rur dwudzielnych na istniejących kablach telefonicznych biegnących pod jezdnią

łącznie z robot. ziemnymi

- 7,0 mb

11

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr , 80  obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

PRZEDMIAR  ROBÓT

| Pozycja STWiORB | L.p. | ## Obliczenie wielkości | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.00.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |
| 01.01.01 | 1. | Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót Pozycja nr 1 załącznika do przedmiaru | km | 0,75 |
| 01.02.04 | 2 | Rozbiórka istniejących przepustów z wywozem materiału Pozycja nr 2 załącznika do przedmiaru | mb | 36,0 |
| 02.00.00 |  | # ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |
| 02.01.01 | 3. | Wykopy koparką w gruncie kat. III ( rowy przydrożne, zjazdy ) z profilowaniem skarp i dna oraz wywozem Pozycja nr 3 załącznika do przedmiaru | m3 | 648,15 |
| 02.03.01 | 4 | Nasypy z profilowaniem skarp i zagęszczeniem, z pozyskaniem materiału i dowozem Pozycja nr 4 załącznika do przedmiaru | m3 | 123,8 |
| 03.00.00 |  | # ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45230000-8 |  |  |
| 03.06.01 | 5 | Wykonanie ław fundamentowych żwirowych pod przepusty pod drogą Pozycja nr 5 załącznika do przedmiaru | m3 | 8,19 |
| 03.06.01 | 6. | Ułożenie przepustów pod drogą z rur PCV średnicy 100cm średnicy 50 cm średnicy 30 cm Pozycja nr 6 załącznika do przedmiaru | mb mb mb | 11,0 21,0 9,5 |
| 03.06.01 | 7 | Zasypanie przepustu z zagęszczeniem warstwami ( wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiału ) Pozycja nr 7 załącznika do przedmiaru | m3 | 108,0 |
| 03.06.01 | 8. | Obudowy wlotów i wylotów przepustów z kamienia na betonie C8/10 Pozycja nr 8 załącznika do przedmiaru | szt | 8 |
| 04.00.00 |  | # PODBUDOWY CPV 45233000-9 |  |  |
| 04.01.01 | 9. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne Pozycja nr 9 załącznika do przedmiaru | m2 | 2857,5 |
| 04.04.02 | 10 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm Pozycja nr 10 załącznika do przedmiaru | m2 | 2857,5 |
| 04.04.02 | 11 | Wykonanie poboczy gr.8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Pozycja nr 11 załącznika do przedmiaru | m2 | 1500,0 |
| 04.03.01 | 12 | Skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej Pozycja nr 12 załącznika do przedmiaru | m2 | 2632,5 |
| 05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 |  |  |
| 05.03.05 | 13 | # Wykonanie warstwy wiążącej gr.4 cm z betonu asfaltowegoAC16W z dowozem # Pozycja nr 13 załącznika do przedmiaru | m2 | 2722,5 |
| 05.03.05 | 14 | # Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S z dowozem # Pozycja nr 14 załącznika do przedmiaru | m2 | 2632,5 |

12

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr , 80  obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

PRZEDMIAR  ROBÓT

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.00.00 |  | # ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |
| 06.02.01. | 15 | Wykonanie ławy żwirowej gr.20 cm pod przepusty na zjazdach Pozycja nr 15 załącznika do przedmiaru | m3 | 5,18 |
| 06.02.01 | 16 | Ułożenie przepustów z rur PCV o średnicy 30 cm na zjazdach Pozycja nr 16 załącznika do przedmiaru | mb | 37,0 |
| 06.02.01 | 17 | Zasypanie przepustów z pozyskaniem, dowozem i zagęszczeniem warstwami Pozycja nr 17 załącznika do przedmiaru | m3 | 18,5 |
| 06.02.01. | 18 | Zabrukowanie skarpy w obrębie wlotu i wylotu przepustów Pozycja nr 18 załącznika do przedmiaru | szt | 10 |
| 07.00.00 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5 |  |  |
| 07.02.01 | 19 | Ustawienie słupków stalowych o średnicy min 60 mm dla znaków Pozycja nr 19 załącznika do przedmiaru | szt | 2 |
| 07.02.01 | 20 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków Pozycja nr 20 załącznika do przedmiaru | szt | 3 |
| 07.05.01 | 21 | Ustawienie barier stalowych energochłonnych nad przepustem z poręczą) Pozycja nr 21 załącznika do przedmiaru | mb | 32,0 |
| 08.00.00 |  | ELEMENTY CHODNIKA Kod CPV 45233000-0 |  |  |
| Kalk. indywid. | 22 | Ułożenie rur dwudzielnych 58 mm na istniejących kablach telefonicznych biegnących pod jezdnią łącznie z robot. ziemn. Pozycja nr 22 załącznika do przedmiaru | mb | 7,0 |

13

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr  80  obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

| Lp | Pozycja STWiOR | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 | 5. | 6. | 7. |
|  | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 | Wyznaczenie oraz pomiary w okresie trwania robót | km | 0,75 |  |  |
| 2 | 01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów z wywozem materiału | mb | 36,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 3 | 02.01.01 | Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna ( grunt kat. III ) z wywozem | m3 | 646,55 |  |  |
| 4 | 02.03.01 | Nasypy z profilowaniem skarp i zagęszczeniem, z pozyskaniem materiału i dowozem | m3 | 123,8 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 03.00.00 | # ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45230000-8 |  |  |  |  |
| 5 | 03.06.01 | Wykonanie ław fundamentowych żwirowych pod przepusty pod drogą | m3 | 8,19 |  |  |
| 6 | 03.06.01 | Ułożenie przepustów pod drogą z rur PCV średnicy 100cm średnicy 50 cm średnicy 30 cm | mb mb mb | 11,0 21,0 9,5 |  |  |
| 7 | 03.06.01 | Zasypanie przepustu z zagęszczeniem warstwami ( wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiału) | m3 | 108,0 |  |  |
| 8 | 03.06.01 | Obudowy wlotów i wylotów przepustów z kamienia na betonie C8/10 | szt | 8 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 9 | 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nową konstrukcję | m2 | 2857,5 |  |  |
| 10 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm | m2 | 2857,5 |  |  |
| 11 | 04.04.02 | Wykonanie poboczy gr.8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | m2 | 1500,0 |  |  |
| 12 | 04.03.01 | Skropienie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej | m2 | 2632,5 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 13 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm z betonu asfaltowegoAC16W z dowozem | m2 | 2722,5 |  |  |
| 14 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S z dowozem | m2 | 2632,5 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |

14

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr  80  obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

| 1. | 2. | 3. | 4 |  | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 15 | 06.02.01 | Wykonanie ławy żwirowej gr.20 cm pod przepusty | m3 |  | 5,18 |  |  |
| 16 | 06.02.01 | Ułożenie przepustów z rur PCV o średnicy 30 cm | mb |  | 37,0 |  |  |
| 17 | 06.02.01 | Zasypanie przepustów pozyskaniem materiału, dowozem i zagęszczeniem warstwami | m3 |  | 18,5 |  |  |
| 18 | 06.02.01 | Zabrukowanie skarp w obrębie wlotu i wylotu przepustów | szt |  | 10 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
|  | 07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 07.02.01 | Ustawienie słupków stalowych o średnicy min 60 mm dla znaków | szt |  | 2 |  |  |
| 20 | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków | szt |  | 3 |  |  |
| 21 | 07.02.01 | Ustawienie barier stalowych energochłonnych nad przepustem z poręczą) | mb |  | 32,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
|  | 08.00.00 | ELEMENTY CHODNIKA Kod CPV 45233000-0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kal. Indywid. | Ułożenie rur dwudzielnych na istniejących kablach telefonicznych biegnących pod jezdnią łącznie z robot. ziemnymi |  | mb | 7,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM ( cena netto ) |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM ( cena z podatkiem) |  |  |  |  |  |

15

Przebudowa drogi  Zgoda – Rusy ( dz. nr  80  obr. Rusy ) na terenie gminy Braniewo                                   .

# TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

| Lp | POZYCJA | ELEMENT ROBÓT | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 2. | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 3. | 03.00.00 | ODWODNIENIE |  |
| 4. | 04.00.00 | PODBUDOWY |  |
| 5 | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |
| 6 | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| 7 | 07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |
| 8 | 08.00.00 | ELEMENTY CHODNIKA |  |
|  |  | RAZEM : |  |
|  |  | ## PODATEK VAT 23 % |  |
|  |  | OGÓŁEM Z PODATKIEM |  |